第十一讲 电功电功率

跬步千里

练1

有两个额定电压相同的电热水壶甲和乙，甲的额定功率为1200W，乙的额定功率为1800W。两个电热水壶都正常工作时，下列说法中正确的是（　　）

①甲电热水壶两端的电压较低     ②通过乙电热水壶做功较快

③通过两个电热水壶的电流相等   ④甲电热水壶的电阻较大

⑤乙电热水壶比甲电热水壶一次能烧更多的开水

⑥相同时间内，两个电热水壶消耗的电能不一样

A．只有②是对的	   B．②④⑥是对的

C．①③是对的	   D．④⑤⑥是对的

练2

如图是小华看到的电能表的表盘。

（1）若家里再消耗50度电，电能表表盘示数将变为 　    　 kW•h；

（2）该电能表额定最大电流为 　    　  A，从电能表的使用角度考虑，允许接入的最大电功率是 　    　  W，家里正在使用一台1100W的空调器，一台500W的电熨斗，一个750W的电吹风及一盏40W的日光灯， 　    　  （选填“能”或“不能”）再接入一个额定功率为2kW的用电器同时工作；

（3）若家中只有一台用电器在工作，电能表的指示灯在闪烁后立即开始计时，1h内闪烁1600次，则该用电器的实际功率是 　    　  W。

练3

电冰箱在设计电路时，当冷冻室温度高于设定温度时，压缩机会以输入总功率正常工作，当冷冻室温度低于设定温度时，则压缩机停止运作，一般家庭电冰箱每运行12h，压缩机工作2.5h，如表格所示是某小型号电冰箱的铭牌，根据铭牌内容，则下列选项错误的是（　　）

| xxxx电冰箱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 | 220V | 工作频率 | 50Hz | 重量 | 54kg |
| 输入总功率 | 100W | 耗电量 | 0.62kW•h/24h | 制冷剂 | R600a52g |
| 额定输入电流 | 0.45A | 冷冻能力 | 1kg/24h | 总有效容积 | 217L |

A．该冰箱正A．正常工作电压是220V

B．一般家庭该电冰箱每经过24h，消耗电能0.62kW•h

C．电冰箱除了压缩机工作消耗电能，还有其他部件消耗电能

D．该电冰箱停止工作一天，一定节省电能2.4kW•h

练4

小洋准备乘飞机旅行，他带了一个标有“电池容量20000mA•h/5V”的充电宝。根据民航规定，额定能量不得超过160W•h才能随身携带。请计算该充电宝的能量

W•h，他 　    　 （选填“能”或“不能”）携带该充电宝登机，理由是 　                                         　 。

练5

小明家近期的用电量如图1，居民用电阶梯收费标准如表格。

| 分档 | 单价 （元/度） | 11～4月 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 0.6 | ≤200度 |
| 二 | 0.64 | 200～400度 |
| 三 | 0.9 | ＞400度 |

（1）12月需缴电费 　    　 元。

小明测量空调制热时的功率，在10℃室内将空调单独接入电能表，如图2，使空调开始制热，观察到脉冲灯在15min内闪烁了600次，则空调消耗电能 　 　 kW•h，平均功率 　  　 W，再将空调接入监测仪，示数如图3，图中显示空调工作电流为        A，是否超出图2电能表的额定最大电流　   　 （选填“是”“否”）

（3）将空调切换到制冷模式，发现脉冲灯闪烁速度变慢，说明空调制冷时比制热时             （选填“消耗电能较小”“消耗电能较慢”“效率较低”）。

练6

很多汽车的前照灯是卤素灯，如图甲所示，卤素灯每支灯管内有两组灯丝，一组是主光束灯丝，俗称“远光灯”；另一组是偏光束灯丝，俗称“近光灯”，卤素灯灯泡有a、b、c三个接线柱，用户可以根据需要在“远光灯”和“近光灯”之间进行切换。

（1）将图甲所示卤素灯接入图乙电路中，要求：开关S接1时，为“远光灯”；开关S接2时，为“近光灯”，以笔画代替导线连接，且导线不能交叉。

（2）“远光灯”和“近光灯”额定电压均为12V，额定功率分别为60W和45W，已知两灯的材料与长度是相同的，灯丝较粗的是　      　 （选填“远光灯”或“近光灯”），其正常工作时电阻是　    　 Ω。

练7

如图所示电路，电源电压不变，R是定值电阻，将一个“6V 2W”的小灯泡接在a、b两点之间时，小灯泡恰能正常发光；若换一个“12V 8W”的小灯泡接在a、b两点间，不考虑灯丝电阻受温度的影响，则（　　）

A．定值电阻R功率变大	B．小灯泡实际功率为2W

C．电路中总功率变大	D．定值电阻R两端电压变小

练8

如图所示，L1标有“3V3W”字样，L2标有“3V1.5W”字样，电源电压恒为3V．若要使两灯同时正常发光，则应该只闭合开关________，此时两灯中________灯更亮些；若开关的开闭情况与前面相反，则灯泡________更亮一些．

练9

如图所示，闭合开关后，小灯泡L1比小灯泡L2亮，小明测得通过L1的电流大于通过L2的电流。以下说法中正确的是（　　）

A．L1两端的电压小于L2两端的电压

B．L1的实际功率小于L2的实际功率

C．L1的实际功率大于L2的实际功率

D．L1的额定功率小于L2的额定功率

练10

如图所示，电源电压不变，闭合开关后，发现发光二极管L1比小灯泡L2亮，测得通过L1的电流为0.0013A，通过L2的电流为0.27A。工作一会儿，用手触摸，发觉L1几乎不热，L2会烫手，则（　　）

A．L1两端的电压比L2大

B．L1的实际功率比L2大

C．L1的发光效率比L2高

D．把电源两极反接后再接通电路，L1、L2都亮

练11

甲、乙两灯的额定电压均为9V，测得其电流与电压变化的关系图象如图所示，则甲灯的额定功率为_____W；若将甲、乙两灯串联接入9V的电路中，通电10s，两灯消耗的总电能为_____J．

（练11图）	(练12图)

练12

图甲是通过小灯泡L的电流与其两端电压的关系图象。现将小灯泡L与电阻R连入如图乙所示的电路中。闭合开关S，小灯泡的实际功率为1.8W，电压表示数为3V。下列结果正确的是（　　）

①电源电压为9V           ②电阻R的阻值为10Ω

③电路消耗的总功率为2.7W  ④通过电阻R的电流为0.6A

A．只有②③④正确	B．只有①②③正确

C．只有①③正确	D．只有②④正确

练13

如图所示的电路中，S1、S2都闭合，甲、乙两表均为电压表时，两表示数之比U甲：U乙＝5：2，此时电路的总功率为P1，则电阻大小之比R1：R2＝________；S1闭合，S2断开，甲、乙两表均为电流表时，I甲：I乙＝________，此时电路的总功率为P2，总功率之比P1：P2＝________．

登高望远

练14

图1中L和LED均标有“3.8V”，将它们与其他器材连接了图2的实物图，其中电源可提供不同的电压并显示出来。

实验测得的数据和亮度如下表：

| 电源电压示数U/V | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.8 | 5.0 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流表A1示数/A | 0.144 | 0.206 | 0.254 | 0.290 | 0.332 | 0.417 |
| L亮度 | 看不到发光 | 微亮 | 较亮 | 亮 | 很亮 | 非常亮 |
| 电流表A2示数/A | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.01 | 0.026 | 0.038 |
| LED亮度 | 看不到发光 | 较暗 | 亮 | 很亮 | 很亮 | 非常亮 |

（1）在方框中画出图2对应的电路图（用“”、“”表示数字电流表A1和A2）。

（2）当U＝1.0V时，L不发光，有没有电流流过L？　      　 。

（3）当L正常发光时，LED是否正常发光？　      　 ，

依据是 　      　                  ，此时L的功率　      LED的功率（选填“＞”“＜”“＝”），干路电流为 　      　A。