第五讲 电流电压

跬步千里

练1

在盐水中插入A、B两个金属片，形成盐水电池，用电压表测量该盐水电池如题图甲所示，移走电压表后将某型号LED（参数见铭牌），如题图乙所示接在该盐水电池两端，发现LED不发光（器材完好）。下列说法正确的是（　　）

A．LED不发光是因为它的正负极接反了

B．盐水电池工作时把内能转化为电能

C．电压表示数为2.5V

D．金属片B是盐水电池的正极

【答案】D

练2

在如图所示的电路中，闭合开关后两灯正常发光，下列理解正确的是（　　）

A．两灯泡组成串联电路，电流表A1的示数大于A2的示数

B．两灯泡组成并联电路，电流表A2测的是L2的电流

C．两灯泡组成并联电路，电流表A2的示数一定大于A1的示数

D．两灯泡组成串联电路，电流表A1和A2的示数始终相等

【答案】C

练3

如图所示，闭合开关后，电流表A1和A2的示数均为0.24A。下列判断可能正确的是（　　）

A．L1短路	B．L1断路	C．L2短路	D．L2断路

【答案】D

练4

在图甲所示的电路中，当闭合某些开关时，小灯泡L1、L2形成并联电路，此时电流表A1和A2的指针偏转分别如图乙、丙所示的位置。答：

（1）三个开关所处状态为：闭合          ，断开         。（以上两空可选填S1、S2、S3中的一个或两个）

（2）电流表A1的示数是        A，电流表A2的示数是         A，小灯泡L1的电流是        A。

（3）若开关S1、S2闭合，S3断开，电流表A1的示数将          。（选填“变大”、“变小”或“不变”）

【答案】（1）S1、S3；S2；（2）1.2；0.3；0.9；变小

练5

如图所示的电路闭合开关后，两灯都正常发光，但L1比L2亮，则（　　）

A．V1示数大于V2示数

B．V1示数小于V2示数

C．若一导线接在L1两端，则L1不亮，L2仍正常发光

D．若一导线接在L1两端，则电源短路

【答案】D

练6

如图（a）所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为图（b）所示，则电阻R1和电阻R2两端电压分别为（　　）

A．4.8V   1.2V	B．6V    1.2V

C．1.2V    6V	D．1.2V   4.8V

【答案】A

练7

在如图的电路中，闭合开关，电压表V1的示数为6V，电压表V2的示数为3.4V。那么下列说法中正确的是（　　）

A．电源电压为9.4V

B．L2两端电压为2.6V

C．将电压表V2换成电流表，则L1亮，L2不亮

D．将电压表V1换成电流表，则L1与L2串联，电流表测干路上的电流

【答案】C

练8

如图所示，甲、乙均为理想电表，当开关S闭合后灯L1、L2都能发光，灯L1和L2是________联在电路中的，甲为________表，乙为________表．

【答案】并；电流；电压

练9

根据实物图在虚线框内画出相应的电路图。

【答案】

练10

根据图甲所示的电路图，将图乙中的实物电路补充完整。

【答案】

练11

在“探究并联电路中电流的规律”的实验中，某同学按图1的实物图连接好电路，开关闭合后，灯泡L1、L2均正常发光。

（1）请在方框内画出该电路的电路图。

（2）该同学闭合开关后，发现两个电流表的指针偏转如图2所示，则通过灯L1的电流为        A，通过灯L2的电流为         A。

【答案】（1）；（2）0.54；0.46。

练12

（1）①小红连接了如图1甲所示电路，闭合开关后，L1和L2都不亮；现用一根导线检查故障原因。如图1乙所示，当用导线接在c、d接线柱时，L1和L2仍然不亮；如图1丙所示，当导线接在e、f接线柱时，L1亮，L2不亮。以下对故障原因的描述正确的是         （填字母）。

A.可能是L1短路      B.一定是L2短路    C.一定是L1断路

D.可能是L2断路      E.可能是d、e接线柱之间的导线断路

F.一定是电池电压太低了

②排除故障后，按图1甲连接好电路，闭合开关后，发现灯L1比灯L2亮，则流过L1的电流         流过L2的电流（选填“＞”、“＝”或“＜”）。

（2）①小亮想要用如图2的电路图探究并联电路的电流规律，应将开关     　闭合，        断开（两空均选填“S1”、“S2”或“S3”中的一个或多个）。

②小亮正确测出了L1、L2支路和干路上的电流分别为I1、I2和I，电流表示数如图3中甲、乙、丙所示，可读出I1＝        A，I2＝        A，I＝　        A；

③小薇根据小亮的测量数据，得出了“并联各支路电流是相等的”这个结论，为了检验她的结论是否正确，她提出了几个方案：

A.用规格相同的灯泡替代L1或L2

B.用规格不同的灯泡替代L1或L2

C.用可调稳压电源代替电池

请问应选取哪一个方案继续进行多次实验呢？        （填字母），写出判断小薇的结论是否正确的依据：　替换后各支路的电流不再相等　 。

【答案】（1）①D；②等于；（2）①S1、S3；S2；②0.4；0.8；③B；替换后各支路的电流不再相等。

练13

实验小组在探究“串联电路的电压特点”的实验中，连接好了如图甲所示的实物电路，请你协助完成以下过程：

（1）在图乙的虚线框内画出与图甲相对应的电路图。

（2）连接电路时，开关应处于         状态，实验中应选择规格         （选填“相同”或“不同”）的小灯泡。

（3）闭合开关后，学生发现L1、L2均不发光，电压表有示数且大小接近3V，则电路中出现的故障可能是         （选填“L1短路”、“L1断路”、“L2短路”或“L2断路”）。

（4）排除电路故障后，学生按照图甲连接好电路，闭合开关，电压表示数如图丙所示，为了使实验结果更准确，接下来该同学应该                        。

（5）为了寻找规律的普遍性，他们换用定值电阻做实验。他们觉得拆装电压表操作过于麻烦，于是设计了如图丁所示的电路图，利用单刀双掷开关S1，认为不用拆接电压表就能测出R1和R2两端的电压，你认为他们的设计是否合理        （填“合理”或“不合理”），原因是                                             。

【答案】（1）见解答图；（2）断开；不同；（3）L1断路；（4）断开开关，换接电压表小量程；（5）不合理；测量其中一个电阻两端的电压时正负接线柱接反。

登高望远

练14

团团和圆圆利用干电池、开关、小灯泡及若干导线等电学元件学习电路连接。

（1）①团团连接的电路如图1甲所示，如果闭合开关，将出现         现象（选填“断路”或“短路”）。对于这个电路，只须拆除一根导线，就能成为两灯串联的正确电路。请在要拆除的那根线上打上“×”号。

②圆圆连接的电路如图1乙所示，只改动一根导线就能成为两灯并联的正确电路。请在要改动的那根导线上打上“×”号，并将正确的接法画出来。

（2）团团正确连接电路后，闭合开关，两个小灯泡均发光；断开开关时，两个小灯泡均熄灭。由于连接的导线比较混乱，他一时无法确定灯泡L1和L2是串联还是并联，请写出一个正确的检测方法证明灯泡L1和L2是串联，并预测观察到的现象。（填在如表横线上）

| 检测操作 | 观察到的现象 | 得出的结论 |
| --- | --- | --- |
|  | 另外一个灯泡不发光 | L1和L2是串联 |

（3）圆圆想用图3的器材连接一个电路，使得：

①只闭合S1时，灯泡发光，二极管不发光；

②S1、S2都闭合时，灯泡和二极管都发光；

③只闭合S2时，灯泡和二极管均不发光。

根据以上要求，帮助圆圆设计电路，将设计好的电路图画在图2虚线框中；并在图3中用笔画线代替导线连接相应的实物电路。（二极管可以用这样的符号表示）

【答案】（1）短路；；

；将其中一个灯泡拧下，并闭合开关；

（3）

练15

如表格中电路图所示，闭合开关S后，发现两灯均不亮，其中一个灯损坏，现提供导线、电压表，请选用上述器材进行检测。

| 电路图 | 导线的连接方式 | 实验现象 | 实验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L2发光 |  |
|  |  | L2不发光 |  |

【答案】

| 检测电路 | 实验现象 | 实验结论 |
| --- | --- | --- |
|  | L2亮或不亮 | 若L2亮，则L1损坏， 若L2不亮，则L2损坏 |
|  | 电压表有示数或无示数 | 电压表有示数，则L1损坏 电压表无示数，则L2损坏 |