第十四讲 生活用电

跬步千里

练1

输电线进户后，经过家庭电路元件再连接用电器，图中（1）（2）（3）内的元件分别是（　　）

A．电能表、保险盒、总开关

B．电能表、总开关、保险盒

C．总开关、电能表、保险盒

D．保险盒、总开关、电能表

练2

如图为简单的家庭电路部分示意图，下列说法正确的是（　　）

A．图中的电能表的示数是13255kW•h

B．图中的三孔插座的连接符合安全用电原则

C．图中的灯泡与开关的连接符合安全用电原则

D．当此家庭电路中的电流达到10A时，空气开关就应该要自动断开以保护电路

练3

某油烟机具有排气和照明的功能，这两种功能既可单独、也可同时使用。下列电路符合要求的是（　　）

A．	B．

C．	D．

练4

如图甲是家用插线板在乙图画出插线板内部开关和两插座的连线，并接入家庭电路，要求：①插线板上的开关可同时控制两插座的通、断。②开关接通时两插座都能提供220V电压。

练5

用笔画线代替导线将图中的电路元件连入电路，要求：

（1）左边开关单独控制灯泡；

（2）右边虚线方框内，开关S控制两孔、三孔插座，两个插座可以独立供电。

练6

现代家庭生活中，很多插线板都带有USB充电口，能够直接为手机充电。请将电路图补充完整。要求：开关S控制整个电路；S闭合后，该电路既能给手机充电，同时又不影响为其他家用电器供电。

练7

如图1是小朋家一电砂锅的简化电路原理图，其中电热丝是电砂锅的加热元件，电位器是调节电砂锅火力大小的装置，a、b、c是电位器的三个接线柱，旋钮带动滑片转动。

①请在如图1中用笔画线代替导线将三孔插座正确连入家庭电路中；

②请将电位器正确接入电砂锅内部的电路中（要求顺时针旋转旋钮时电位器接入电路的电阻变小），再将电砂锅外部的三条接线连接到插头插脚对应的接线上。

练8

如图所示，家庭电路的灯在发光。①把连接灯的两根导线直接连通；②把连接插座的两根导线直接连通；③把连接开关的两根导线直接连通。其中会引起保险丝熔断的是（　　）

A．①②③	B．①②	C．①③	D．②③

练9

在如图1所示的家庭电路中。若开关闭合后灯泡不亮，且只存在以下四种故障中的某一种。现用测电笔分别接触a、b、c、d四点。

①若只在b、d点发光，则故障可能是       ；

②若只在a点不发光，则故障可能是       ；

③若在a、b、c、d点都发光，则故障可能是       。

A.灯泡断路；

B.进户中性线某处断路；

C.a、c间断路；

D.连接灯泡的两个线头相碰了。

练10

如图，某家庭电路的输电线甲、乙从右端进户。闭合开关S，LED灯发光、电风扇正常工作，用试电笔检测插座，只有检测右孔时氖管发光。由于出现故障，电风扇停止工作，LED灯仍发光，用试电笔检测插座两孔，氖管均发光。该故障是（　　）

A．电风扇短路

B．插座两孔短路

C．输电线甲a、b两点之间断路

D．输电线甲b、c两点之间断路

练11

如图所示是某家庭电路，闭合开关S1、S2，灯泡L1正常发光、L2不亮；断开S1，保持S2闭合，用测电笔插入插座两孔氖管均发光。则故障可能是（　　）

A．ac间断路	B．bd间断路

C．灯泡L2断路	D．b点到中性线之间断路

练12

家里某用电器发生短路，熔丝立即熔断，用下列方法进行检测，如图所示，断开所有用电器的开关，用一个普通的白炽灯L作为“校验灯”，与熔断的熔丝并联，然后只闭合S、S1，若L正常发光，说明L1         ；只闭合S、S2，若L发出暗红色的光（发光不正常），说明L2　   　 （选填“正常”、“短路”或“断路”）。

练13

如图，关于家庭电路及安全用电，下列说法中正确的是（　　）

A．甲图：两孔插座和三孔插座的作用是完全相同的

B．乙图：白炽灯泡的螺丝套（外壳）既可接相线，也可接中性线

C．丙图：站在绝缘凳上的人一只手接触带电的相线，人不会触电

D．丁图：手握紧试电笔的金属杆，接触接相线的插孔，氖管才发光

练14

图甲所示的家庭电路，空气开关额定最大电流为20A。人若不小心接触相线，经人体流入大地的电流超过30mA时漏电保护器会自动断开，起保护作用。某人电阻为1100Ω，他徒手赤脚去检修电路。下列说法正确的是（　　）

A．若发生图乙的情况，漏电保护器一定自动断开

B．若发生图丙的情况，漏电保护器一定自动断开

C．若发生图丙的情况，空气开关一定自动断开

D．在N处加装开关控制用电器，符合安全用电原则

声明：试题解析著作权属菁优网所有，未经书面同意，不得复制发布日期：2025/8/13 15:07:05；用户：叶东华；邮箱：xhjycpczwl02@xyh.com；学号：21041089

登高望远

练15

小伟家需要安装一盏在一楼和二楼都能控制的楼梯灯，要求拨动其中任意一个开关，都能改变电灯原来发光或熄灭的状态。他设计了下列四个电路图，其中：S1、S2分别为一楼、二楼的开关（都是单刀双掷开关），能满足小伟对楼梯灯的控制目的且符合用电安全原则的最佳方案是（      ）

A．B．

C．D．

练16

如图所示为小明家电路的基本组成，家庭额定电压为220V，请仔细阅读题目完成下列各问题：

（1）A、B两个位置中，安装的是总开关、电能表，总开关应该装在         位置（选填“A”“B”）。

（2）图中的三孔插座已按安全用电要求接入电路。请将两个规格均为“220V 10W”灯泡接入电路，要求：开关同时控制两个灯泡，且两个灯泡能正常工作。

（3）下列情形中，可能会造成家庭电路中的“空气开关”自动“跳闸”的是       。（不定项）

A.总开关断路      B.灯泡灯丝断了    C.灯泡灯座短接

D.电烤箱电线的绝缘皮破损

（4）电路中只插入一个电烤箱让其正常工作时，小明观察到如图所示的电能表的指示灯在6min内闪烁了320次，则电烤箱在这段时间内消耗的电能是         千瓦时。

（5）电烤箱正常工作时的功率是多少？电烤箱的电阻是多少？